3

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___ ________ 201_ р. №  ______

ЗМІНИ

що вносяться до пункту 22.5 Правил дорожнього руху України
Пункт 22.5 викласти в такій редакції:

«22.5. Транспортні засоби та їх состави, що здійснюють перевезення вантажів, повинні відповідати таким вимогам:

а) максимально допустимі габарити:

	Зовнішній габарит 
	Значення параметра,

м, не більше ніж

	Ширина
	2,6

	Висота
	4

	· для автомобіля з трьома осями з напівпричепом з двома або трьома осями, який перевозить 40-футовий контейнер ІSО  в рамках мультимодальних перевезень контейнеровозів на встановлених Укравтодором та Національною поліцією маршрутах
	4,35

	Довжина
	22*

	· для маршрутних транспортних засобів
	25


*Вантаж не повинен виступати за задній габарит транспортного засобу більше ніж на 2 м.
б) максимально допустима повна вага: 
	Під час перевезення  вантажів 


	Повна вага транспортних засобів та їх составів, т,

не більше ніж

	Автомобільними дорогами, у тому числі загального користування державного значення:
	

	- автомобіль з двома осями з причепом з трьома осями  
	40

	- автомобіль з трьома осями з причепом з двома або трьома осями  
	40

	- автомобіль з двома осями з напівпричепом з трьома   

  осями  
	40

	- автомобіль з трьома осями з напівпричепом з двома або трьома осями  
	40

	- автомобіль з трьома осями з напівпричепом з двома або трьома осями, який перевозить 40-футовий контейнер ІSО в рамках мультимодальних перевезень;
	44

	  - на встановлених Укравтодором та Національною  поліцією  маршрутах
	46

	Автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, крім самостійного руху або транспортування тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
	24



в) максимально допустиме навантаження на вісь (осі):
	Кількість осей 
та відстань між ними
	Загальне навантаження на осі транспортних засобів та їх составів під час перевезення вантажів, т, не більше ніж 

	
	автомобільними дорогами
	ділянками автомобільних доріг  загального  користування державного значення, перелік яких визначено Мінінфраструктури

	На одиночну вісь
	11
	11

	  - для автобусів, тролейбусів
	11,5
	11,5

	На здвоєні осі причепів і напівпричепів, якщо відстань між осями:
	
	

	· менше ніж 1,0 м
	11
	11

	· від 1,0 м до 1,3 м 
	16
	16

	· від 1,3 м до 1,8 м
	16
	18

	· понад 1,8 м 
	16
	20

	·      -      для
автомобіля з трьома осями з напівпричепом з двома або трьома осями, який перевозить 40-футовий контейнер ІSО в рамках мультимодальних  перевезень
	18
	18

	На строєні осі причепів і напівпричепів, якщо відстань між осями:
	
	

	· менше ніж 1,3 м
	21
	21

	· від 1,3 м до 1,4 м 
	22
	24

	·  -       для
автомобіля з трьома осями з напівпричепом з двома або трьома осями, який перевозить 40-футовий

контейнер ІSО в рамках мультимодального  

перевезення
	24
	24

	Максимально допустиме навантаження на вісь транспортних засобів та їх составів під час перевезення вантажів автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, крім самостійного руху або транспортування тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів не повинно 
перевищувати 7 т.


Рух транспортних засобів та їх составів, розміри, повна вага або навантаження на вісь яких перевищують значення, передбачені підпунктами «а» – «в» цього пункту, може бути дозволений тільки на основі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, якщо такі транспортні засоби або транспортні засоби та їх состави переміщують неподільні вантажі.
Перевезення автомобільними дорогами подільних вантажів, повна вага або навантаження на вісь яких перевищують допустимі параметри, забороняється.
Дорожнє перевезення небезпечних вантажів здійснюється за спеціальними правилами.»

_________________________________________________________________ 
